2026 국민대 자율주행 경진대회
KHUSLA Legend - track_drive 개발 문서

개발자: 정은택 (센서 융합), 고수민 (차선 주행)
환경: ROS2 Humble + WSL Ubuntu 22.04 + Unity Sim
기간: 2026년 5월 - 6월

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목표

국민대 자율주행 경진대회용 자율주행 시스템 개발. Unity 시뮬레이터 환경에서 신호등, 정지선, 라바콘, 어린이보호구역, 좌회전 지름길, 차량 추월, 보행자 정지 등 복합 상황을 처리하는 통합 상태머신을 구현.

## 1.2 환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| OS | Windows 11 + WSL Ubuntu 22.04 |
| ROS | ROS2 Humble |
| 시뮬레이터 | Unity + ros_tcp_endpoint (ROS_DOMAIN_ID=7) |
| 언어 | Python 3.10 |
| 주요 라이브러리 | OpenCV, numpy, ultralytics(YOLOv8n), rclpy |
| GPU | NVIDIA RTX 4070 Laptop (CUDA) |
| 좌표계 | lidar_frame: X=전방+, Y=좌+ (ROS 표준) |

## 1.3 역할 분담

정은택: 카메라-라이다 좌표 통합, 라바콘 주행, 상태머신 통합, 추월/좌회전/어린이보호/신호 로직, IMU 융합

고수민(친구 sm): 차선 주행 plan() 함수, 경로 이탈 복구, 콘 모드 동특성

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 노드 구조

ROS2 패키지 'track_drive' 안에 7개 노드가 파이프라인으로 동작.

| 노드 | 역할 | 발행 토픽 |
| --- | --- | --- |
| lane_detect_node | OpenCV BEV 변환 + HSV 차선 검출 | /detect/lane (z=cls_id) |
| yolo_detect_node | YOLOv8n 객체 검출 (16 클래스) | /detect/road_pixels, /detect/events_raw |
| integration_node | 라이다 클러스터링 + 차선 통과 | /fused/lane, /fused/obstacles |
| path_planner_node | 상태머신 + 경로 생성 | /center_path, /target, /left_turn1,2, /child_zone, /cone_mode, /slow_merge |
| motion_node | 다점 추종 제어 → 모터 명령 | /xycar_motor |
| fused_viewer_node | BEV 디버그 뷰 | (GUI) |
| key_control_node | 수동 키보드 제어 (RC 모드) | /xycar_motor (수동) |

## 2.2 데이터 흐름

Unity Sim → /usb_cam/image_raw, /scan, /imu
    ↓
lane_detect → /detect/lane (cls_id=6 흰, 8 노란)
yolo_detect → /detect/road_pixels (BBOX), /detect/events_raw (플래그)
    ↓
integration → /fused/lane (차선 패스스루), /fused/obstacles (LiDAR 클러스터)
    ↓
path_planner → /center_path (PoseArray, 다점 경로)
             + 토픽들 (/emergency_stop, /left_turn1,2, /child_zone, /cone_mode)
    ↓
motion → /xycar_motor (angle, speed)
    ↓
Unity Sim (차량 제어)

## 2.3 좌표계

ROS 표준 lidar_frame 사용:

X = 전방(+)

Y = 좌측(+) / 우측(-)

각도: 0° = 전방, +90° = 좌(9시), -90° = 우(3시)

카메라 픽셀(u, v):

u = 가로 (0~640)

v = 세로 (0~480), v↑ = 화면 아래 = 가까움

# 3. 개발 과정 (시간순)

## 3.1 카메라-라이다 캘리브레이션

초기에 카메라 픽셀과 라이다 좌표계를 통합하기 위해 호모그래피(H) 매트릭스 산출.

Ground H 채택: tf_static 기반, lidar_frame 좌표로 픽셀 → 실측 미터 변환

Cone H는 백업으로 유지 (config/homography_ground.npz)

좌표 행 정렬: row0=전방(X), row1=좌(Y)

### 발생한 버그

호모그래피 좌표 행 순서가 (X=우, Y=전방)으로 저장돼 있어서 통합 시 잘못 매핑됨. → lidar_frame 기준으로 row 순서 재정렬한 npz로 교체.

## 3.2 노드 분리

초기 단일 노드(track_drive.py)에서 책임 분리:

lane_detect_node: OpenCV BEV warp + HSV 흰/노란 필터

integration_node: LiDAR 클러스터링, ROI 필터

path_planner_node: 상태머신 + 경로 생성

motion_node: 다점 추종 제어

fused_viewer_node: BEV 시각화 (디버그)

## 3.3 차선 검출 (LANE)

OpenCV 기반 BEV 변환 후 HSV 색상 필터로 흰선/노란선 분리.

### HSV 임계값 튜닝 (보수적 → 매우 보수적)

| 파라미터 | 초기 | 최종 |
| --- | --- | --- |
| LANE_WHITE_V_MIN | 200 | 255 (순백만) |
| LANE_WHITE_S_MAX | 50 | 0 |
| LANE_YELLOW_H_MIN/MAX | 18/38 | 18/38 |
| LANE_YELLOW_S_MIN | 80 | 80 |
| LANE_YELLOW_V_MIN | 130 | 130 |

흰선 마스크에 '노란 H 범위 제외' 조건 추가 — 노란선이 흰선으로 오분류되는 문제 해결.

### 친구(sm) plan() 함수

lane_planner.py의 plan() 함수가 LANE 모드의 핵심 — 노란 중앙선(cls_id=8) 2차 피팅 후 center path 생성. 친구 코드 원본 그대로 사용, 절대 수정 금지.

## 3.4 라바콘 주행 (CONE)

LiDAR 클러스터에서 왼쪽 콘 줄을 2차 피팅한 후 일정 오프셋만큼 우측으로 이동 = 중앙선 경로.

### 핵심 파라미터

| 파라미터 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| CONE_LEFT_ACCEPT_DIST | 1.5m | 이전 피팅 기준 이 거리 안만 왼쪽 콘으로 인정 |
| CONE_OFFSET (TRACK_HALF_WIDTH) | 2.2m | 왼쪽 콘 → 중앙선 오프셋 |
| CONE_FIT_MAX_MISS | 39 | 이전 피팅 유지 한계 (콘 안 보일 때) |
| CONE_TO_LANE_MISS | 40 | 이후 LANE 전환 (2초) |
| CONE_FIT_SMOOTH_ALPHA | 0.20 | EMA 스무딩 |
| CONE_GRACE_TICKS | 20 | 초기 2초간 피팅 실패 허용 |

### CONE → LANE 전환

콘이 안 보이는 상태가 지속되면 자동 전환:

miss 1~39: 이전 피팅 유지 (잠깐 안 보여도 버팀, prev[0] 점진 감쇠로 직선화)

miss 40 이상: LANE 전환, 즉시 _tick_lane() 호출로 경로 끊김 방지

정지 없이 부드럽게 전환됨.

### 왼쪽 콘 1개일 때 보정

마지막 구간에서 왼쪽 콘이 1개만 잡힐 때, 경로 1차 계수에 -0.176 보정 (15도 시계방향) → 콘 구간 빠져나갈 때 살짝 우측으로 빠짐. 콘 2개 이상이면 보정 안 함.

## 3.5 사람 감지 (PEDESTRIAN)

LANE 주행 중 도로 안에 작은 클러스터가 나타나면 정지.

### 감지 조건 (모두 만족)

| 조건 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 전방 거리 x | 1.5 ~ 8.0 m | 1.5m 미만은 노이즈, 8m 초과는 무관 |
| 클러스터 반경 r | 0.1 ~ 0.4 m | 0.1 미만 노이즈, 0.4 이상은 차 |
| 중앙선 기준 dist | < 1.2 m | PED_ROAD_HALF_WIDTH 안 = 도로 위 |
| 클러스터 개수 | 1~2개 | 3개 이상이면 차 |
| 밀집도 | 낮음 | 차는 점이 빽빽함 |

### 해제 조건

사람이 중앙선을 왼쪽으로 넘었으면(oy > center_y) 출발, 또는 사람이 사라지면 출발. 20초 쿨다운으로 재감지 차단.

### 최소 정지 시간

PED_MIN_STOP_TICKS = 60 (3초). 즉각 출발 방지.

### 발생한 버그

초기엔 x 최솟값 0.3m이라 차 코앞 노이즈 잘못 잡힘 → 1.5m로 상향

road_half 1.75m라 도로 경계 노이즈 잘못 잡힘 → 1.2m로 축소

PEDESTRIAN 정지 시 motion이 PATH_MEMORY_TIMEOUT(1.5초) 대기 후에야 멈춤 → /emergency_stop Bool 토픽 추가, motion이 estop=True 받으면 즉시 speed=0 발행

## 3.6 좌회전 지름길 (SHORTCUT)

정지선 도착 후 LEFT 신호 감지하면 강제 좌회전 호 발행 → 지름길 차선 추종 → 두 번째 좌회전 → LANE 복귀. 친구(dh)가 작성한 로직.

### Sub-state 흐름

LANE (트리거: stopline + GREEN + no POLICE + heading ±10°)
  ↓
WAITING: estop + LEFT 신호 대기 (2틱 디바운싱)
  ↓ LEFT 확인
TURNING_1: motion_node에 /left_turn1 발행 → angle=-100, speed=10 (48틱 = 2.4초)
  ↓ 48틱 완료
FOLLOW: _tick_lane() 차선 추종, CROSSROAD_OUT v ≥ 278 대기
  ↓ CROSSROAD 감지
TURNING_2: /left_turn2 발행 → 50틱 (2.5초)
  ↓
LANE 복귀: slow 3초 + CHILD_ZONE 강제 진입 + 10초 쿨다운

### STOP/CROSSROAD v 임계값

| 파라미터 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| STOP_V_THRESHOLD | 320 | 정지선 bbox bottom v ≥ 320 = 가까이 옴 |
| CROSS_V_THRESHOLD | 278 | CROSSROAD_OUT v ≥ 278 = 두 번째 좌회전 시작 |
| STOP_HEADING_TARGET | 0° | 정지선이 있는 직선 구간 heading |
| STOP_HEADING_TOL | 10° | ±10° 범위에서만 정지선 인식 |

### 핵심: motion 충돌 회피

초기엔 path_planner가 직접 /xycar_motor에 발행했더니 motion_node와 충돌해서 좌회전이 이상하게 동작. → /left_turn1, /left_turn2 Bool 토픽 추가, motion이 그 신호 받으면 하드코딩 angle/speed를 우선 발행.

### RED_STOP 통합

stopline + no GREEN이면 정지. GREEN 뜨면 분기:

GREEN + POLICE 0.5초 이내: 그냥 직진 (POLICE 교차로)

GREEN + no POLICE: 바로 SHORTCUT.WAITING 진입 (좌회전 대기)

일단 정지하면 stopline이 깜빡여도 GREEN이 떠야만 해제 (깜빡임 무시).

## 3.7 어린이 보호구역 (CHILD_ZONE)

CHILD_START 표지 감지 → 속도 6m/s로 제한. CHILD_END 또는 timeout으로 해제.

### 동작 방식

CHILD_START bbox v ≥ 200: 진입, /child_zone Bool=True 발행

3초 쿨다운(CHILD_ENTER): 진입 직후 CHILD_END 오인식 방지

CHILD_END bbox v ≥ 400: 3초 지연 후 해제

10초 쿨다운(CHILD_EXIT): 해제 후 재진입 방지

Hard timeout 17초: CHILD_END 못 잡아도 강제 해제

SHORTCUT 종료 직후: 자동 진입 (커브 회전 중이라 표지 못 봐도 강제 활성)

### motion 측 동작

motion_node가 /child_zone=True 받으면 _publish_motor에서 speed > 6.0이면 6.0으로 cap.

## 3.8 추월 (OVERTAKE)

전방 차량(BLACK_CAR/GREEN_CAR) 감지 시 2차선으로 이동 → 추월 → 1차선 복귀.

### 진입 조건

BLACK_CAR/GREEN_CAR bbox bottom v ≥ 250 (가까이 옴)

heading 50~170° (추월 허용 구간)

POLICE 안 보임

20초 쿨다운 종료

### Sub-state 흐름

| 단계 | 로그명 | 기준선/오프셋 | 지속 |
| --- | --- | --- | --- |
| LANE_TO_2ND | 2차선1 | 노란선 오른쪽 1.5m | 5초 (100틱) |
| PASSING | 2차선2 | 흰선 왼쪽 0.8m | 왼쪽 라이다 감지까지 |
| CAR_BESIDE | 추월 | 흰선 왼쪽 5.5m | 왼쪽 사라질 때까지 |
| RETURN_TO_1ST | 1차선 | 노란선 왼쪽 2.0m | 3초 (60틱) |
| MERGE | 복귀 | 노란선 오른쪽 0.5m | 2초 (40틱) |

### 라이다 감지 범위

왼쪽 (PASSING/CAR_BESIDE): +90° ±8°, 0.5~3.0m → 옆 차 감지

오른쪽 (RETURN_TO_1ST 중): -88° ±2°, 0.01~3.0m → 1차선 합류 신호

### 흰선 피팅 (오른쪽 실선)

PASSING/CAR_BESIDE 단계에서 노란선이 아닌 흰선 기준으로 주행해야 함.

x 구간(0.5m)별로 Y가 가장 작은(가장 오른쪽) 점 추출

이전 피팅 기준 ±0.4m 안 점만 인라이어로 사용 (아웃라이어 제거)

2차 피팅 + EMA 스무딩(α=0.15) → 안정적인 경로

커브에서도 자동 대응 (피팅이 곡선이면 곡선, 직선이면 직선)

## 3.9 IMU 통합

자율주행 중 heading 정보로 STOP 오인식 방지 및 OVERTAKE 구간 한정.

### Heading 추출

IMU orientation 쿼터니언 → yaw 각도 변환:

siny = 2 * (q.w*q.z + q.x*q.y)
cosy = 1 - 2 * (q.y² + q.z²)
yaw_deg = degrees(atan2(siny, cosy))

### 사용처

STOP 필터: heading ±10° 범위에서만 stopline 인식 (커브에서 차선이 stopline으로 오인 방지)

OVERTAKE 필터: heading 50~170°에서만 추월 허용

### 기록 도구

key_control에서 'I' 키 눌러 IMU heading을 imu_heading.txt에 10Hz로 기록. 트랙 한 바퀴 돌며 stopline/커브 위치의 heading 분포 측정 가능.

## 3.10 모델 학습 협업

### 초기 모델 (best.pt)

YOLOv8n detection, 16개 클래스. 멀리서는 잘 잡지만 정지선 근처에서 RED/LEFT를 못 잡는 문제 발생. 학습 데이터가 주행 중 시점으로만 구성됨.

### 재학습 (dh2/best.pt)

친구(dh)가 정지선 멈춰서 신호등 바뀌는 모습을 녹화해 추가 학습. 적용 후 RED/LEFT 인식률 개선됨. 클래스 매핑 동일.

### 클래스 매핑

| ID | 이름 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 0 | BLACK_CAR | 추월 대상 |
| 1 | CHILD_END | 어린이보호 종료 |
| 3 | CHILD_START | 어린이보호 시작 |
| 4 | CROSSROAD_OUT | 교차로 출구 (SHORTCUT용) |
| 6 | GREEN | 초록불 |
| 7 | GREEN_CAR | 추월 대상 |
| 8 | HUMAN | 보행자 |
| 10 | LEFT | 좌회전 화살표 |
| 12 | POLICE | 경찰차 (좌회전 금지) |
| 13 | RED | 빨간불 |
| 14 | STOP | 정지선 마킹 |
| 15 | YELLOW | 노란불 |

## 3.11 친구(sm2) 코드 통합

친구(고수민)가 콘/어린이/경로이탈 등 버그픽스를 적용한 sm2 노드 세트를 전달. 내(정은택) 상태머신 위에 얹은 형태였고, phase 종류 동일.

### 적용 전후

적용 전 = '5월 27일 정은택 ver' (git 태그: jeongtaek-0527)

적용 후 = '5월 27일 고수민 ver' (git 태그: gosumin-0527)

백업: src/track_drive/friend/jeongtaek_0527_backup/

### 주요 추가 사항

/cone_mode Bool 토픽: CONE 구간에서 motion이 고정속도 12 + 조향게인 1.12

경로 이탈 시 직전 경로로 복구 로직

CHILD_ZONE 동작 정교화

# 4. 메인 상태머신 흐름

[IDLE]
  ↓ 시뮬 연결 (장애물 or 차선 검출)
[WAIT]
  - estop + 차선 시각화
  ↓ GREEN 신호 감지 후 3.6초 대기
[CONE]
  - 왼쪽 콘 줄 2차 피팅 + 2.2m 우측 오프셋
  - 20틱 초기 grace (peek into cones)
  ↓ miss 40회(2초) 연속 → 즉시 LANE 전환
[LANE] ← 메인 주행 상태
  - lane_planner.plan() 노란선 기반
  - 동시 체크: PEDESTRIAN / RED_STOP / SHORTCUT / OVERTAKE
  - CHILD_ZONE 활성 시 속도 6 cap (별도 phase 아님)
  ↓ 분기 후 모두 LANE으로 복귀
[PEDESTRIAN] 사람 감지 → 정지 → 사라지면 LANE
[SHORTCUT] WAITING → TURNING_1 → FOLLOW → TURNING_2 → LANE
[OVERTAKE] 2차선1 → 2차선2 → 추월 → 1차선 → 복귀 → LANE

## 4.1 우선순위

LANE 틱에서 분기 체크 순서:

1. _tick_child_zone()      # 어린이보호 상태 갱신 (병행)
2. _check_pedestrian()     # 사람 감지
3. _check_red_stop()       # stopline + 신호 (True 반환 시 즉시 종료)
4. _check_shortcut()       # 좌회전 지름길
5. _check_overtake()       # 추월
6. _tick_lane()            # 기본 차선 주행

# 5. 주요 토픽 정리

## 5.1 센서 입력 (Unity → ROS)

| 토픽 | 타입 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| /usb_cam/image_raw/front | Image | 전방 카메라 |
| /scan | LaserScan | 360° LiDAR |
| /imu | Imu | IMU (heading/angular_velocity) |

## 5.2 처리 파이프라인

| 토픽 | 타입 | 발행자 → 구독자 |
| --- | --- | --- |
| /detect/lane | PoseArray(z=cls) | lane_detect → integration |
| /detect/road_pixels | PoseArray(BBOX) | yolo_detect → path_planner |
| /detect/events_raw | PoseArray(cls만) | yolo_detect → path_planner |
| /fused/lane | PoseArray | integration → path_planner |
| /fused/obstacles | PoseArray | integration → path_planner |
| /center_path | PoseArray | path_planner → motion |
| /target | PointStamped | path_planner → motion |

## 5.3 제어 토픽

| 토픽 | 타입 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| /emergency_stop | Bool | True 시 motion이 즉시 speed=0 |
| /left_turn1 | Bool | TURNING_1 트리거 (motion 하드코딩) |
| /left_turn2 | Bool | TURNING_2 트리거 |
| /child_zone | Bool | 어린이보호구역 속도 cap |
| /cone_mode | Bool | CONE 구간 고정속도+조향게인 (sm2) |
| /slow_after_turn | Bool | 좌회전 후 3초 감속 |
| /slow_merge | Bool | 추월 MERGE 시 감속 (현재 미사용) |
| /xycar_motor | XycarMotor | 최종 모터 명령 (motion → Sim) |

# 6. 발생한 주요 버그/이슈와 해결

### 호모그래피 좌표 행 순서 버그

문제: homography_ground.npz가 (X=우, Y=전방)으로 저장돼 통합 시 잘못 매핑.

해결: lidar_frame 기준 (row0=전방, row1=좌)로 재정렬한 npz로 교체.

### LANE 모드 plan 함수 혼동

문제: 처음에 common.py의 plan_drive_target()(오른쪽 실선 기반)을 사용 → 친구 환경(노란선 기반)과 동작 다름.

해결: lane_planner.py의 plan()으로 변경. 친구 원본 코드 절대 수정 금지.

### PLAN_HZ 불일치

문제: 내 path_planner는 10Hz, 친구 plan()은 20Hz 가정 → 반응 느림.

해결: 20Hz로 통일.

### PEDESTRIAN 오인식

문제: x 최솟값 0.3m이라 차 코앞 노이즈 오인식. road_half 1.75m라 도로 경계까지 잡힘.

해결: x ≥ 1.5m, road_half = 1.2m로 조정.

### PEDESTRIAN 정지 지연

문제: center_path 미발행 시 motion이 PATH_MEMORY_TIMEOUT(1.5초) 대기 후 정지.

해결: /emergency_stop Bool 토픽 추가, motion이 즉시 speed=0. PATH_MEMORY_TIMEOUT=0.5s로 단축.

### Integration ROI 너무 좁음

문제: LIDAR_RANGE_MAX=7, OBS_X_MAX=7 → 8~10m 콘 못 잡음.

해결: 10m로 확장.

### CONE 시작 실패

문제: CONE_FIT_MIN_POINTS=3인데 시작 시 콘 1~2개만 보임.

해결: min_points=2로 완화, 20틱 grace 추가.

### 좌회전 호 경로가 충분히 안 꺾임

문제: motion_node의 다점 추종이 STEER_FOCUS_X=3.8m 지점 가중 → 호의 굽은 부분 약하게 본 결과 ~54° 정도만 조향.

해결: /left_turn1, /left_turn2 Bool 토픽으로 motion에 하드코딩 명령 전달 (angle=-100, speed=10, 50틱).

### STOP 라인 깜빡임 버그

문제: stopline 가까이서 YOLO가 매 프레임 잡았다 놓침 → STOP → GO → STOP 반복.

해결: _red_stopping 플래그 추가, 한번 정지하면 GREEN 뜰 때만 해제. 깜빡임 무시.

### POLICE 교차로 직진 안 됨

문제: POLICE 봤어도 SHORTCUT 진입 후 LEFT 안 떠서 영원히 대기.

해결: _check_shortcut에서 POLICE 보이면 4초 쿨다운 + 직진. RED_STOP에서 'GREEN + POLICE 0.5초 이내 → GO' 분기.

### OVERTAKE에서 motion 충돌

문제: path_planner가 /xycar_motor 직접 발행 → motion도 발행 중이라 덮어쓰기됨.

해결: path_planner는 /center_path만 발행, 하드코딩 동작은 motion에 Bool 토픽으로 위임.

### OVERTAKE 경로 점프

문제: RETURN_TO_1ST에서 yellow_fit이 None일 때 _tick_lane() 폴백 → 추월 경로와 기본 차선 경로 사이 점프.

해결: yellow_fit 없으면 발행 안 함. motion이 마지막 경로 0.5초 기억하므로 부드럽게 유지.

### 흰선/노란선 오분류

문제: HSV 임계값이 느슨해서 노란선이 흰선으로도 잡힘.

해결: 흰선 마스크에 '노란 H 범위 제외' 조건 추가. V=255, S=0으로 매우 보수적으로 잡음.

### CONE → LANE 전환 직진 끊김

문제: miss 14 초과 시 prev_fit 버리고 경로 발행 안 함 → motion 0.5초 후 정지 → 자연스럽지 않음.

해결: CONE_FIT_MAX_MISS = CONE_TO_LANE_MISS-1로 설정해서 전환 직전까지 경로 유지.

### YOLO GPU 미사용

문제: 초기엔 NVIDIA 드라이버 호환 문제로 device='cpu' 사용 → 추론 느림.

해결: 드라이버 업데이트 후 device='cuda'로 변경. RTX 4070 활용으로 추론 속도 대폭 개선.

# 7. 실행 방법

## 7.1 빌드

cd ~/xycar_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --packages-select track_drive --symlink-install

## 7.2 시뮬 연결

# 터미널 1: TCP endpoint
ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 run ros_tcp_endpoint default_server_endpoint \
  --ros-args -p ROS_IP:=0.0.0.0 -p ROS_TCP_PORT:=10000
→ Unity에서 Play 누르기

## 7.3 자동 주행 (launch 사용)

# 터미널 2: 전체 노드 한방에
ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 launch track_drive track_drive.launch.py

# 뷰어 끄려면
ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 launch track_drive track_drive.launch.py use_viewer:=false

## 7.4 노드 개별 실행 (디버그)

ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 run track_drive lane_detect
ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 run track_drive yolo_detect
ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 run track_drive integration
ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 run track_drive path_planner
ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 run track_drive motion
ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 run track_drive fused_viewer

## 7.5 수동 키보드 제어 (RC 모드)

ROS_DOMAIN_ID=7 ros2 run track_drive key_control

주의: motion 노드 끄고 실행 (둘 다 /xycar_motor 발행하면 충돌). 키 조작:

| 키 | 동작 |
| --- | --- |
| ↑ | 전진 (설정속도로) |
| ↓ | 후진 |
| ← | 좌조향 최대 (자동복귀) |
| → | 우조향 최대 (자동복귀) |
| W | 설정속도 +1 |
| S | 설정속도 -1 |
| X | 조향만 0 |
| Space | 완전 정지 |
| E | 속도만 0 |
| I | IMU heading 기록 토글 |
| M | Odom+IMU 기록 토글 |

# 8. 파일 구조

~/xycar_ws/
├── src/track_drive/
│   ├── setup.py                  # 패키지 entry points
│   ├── package.xml
│   ├── launch/
│   │   └── track_drive.launch.py # 전체 노드 launch
│   ├── config/
│   │   ├── best.pt               # YOLO 모델 (현재: dh2 재학습 ver)
│   │   ├── best_old.pt           # 백업
│   │   └── homography_ground.npz # 카메라-라이다 H
│   ├── friend/
│   │   ├── sm2/                  # 친구 sm 적용본 (현재 active)
│   │   ├── dh/, dh2/             # 친구 dh 모델/로직
│   │   └── jeongtaek_0527_backup/# 적용 전 백업
│   └── track_drive/              # ★ 실제 실행 모듈
│       ├── common.py             # HSV 임계값, lane plan 헬퍼
│       ├── lane_detect_node.py   # OpenCV BEV + HSV
│       ├── lane_planner.py       # 친구 plan() 원본
│       ├── yolo_detect_node.py   # YOLOv8n
│       ├── integration_node.py   # LiDAR 클러스터링
│       ├── path_planner_node.py  # ★ 상태머신 (이 프로젝트 핵심)
│       ├── motion_node.py        # 다점 추종 제어
│       ├── fused_viewer_node.py  # BEV 디버그 뷰
│       ├── key_control_node.py   # 수동 RC 제어
│       ├── test_white_node.py    # 흰선 추종 실험용
│       └── test_viewer_node.py   # 흰선 점 디버그 뷰
└── docs/                         # 다이어그램 + 이 문서

# 9. 현재 파라미터 (튜닝 최종값)

## 9.1 LANE 검출 (lane_detect_node, common.py)

| 파라미터 | 값 |
| --- | --- |
| LANE_WHITE_V_MIN | 255 |
| LANE_WHITE_S_MAX | 0 |
| LANE_YELLOW_H_MIN/MAX | 18 / 38 |
| LANE_YELLOW_S_MIN | 80 |
| LANE_YELLOW_V_MIN | 130 |

## 9.2 CONE 주행

| 파라미터 | 값 |
| --- | --- |
| TRACK_HALF_WIDTH (CONE_OFFSET) | 2.2 m |
| CONE_FIT_MIN_POINTS | 2 |
| CONE_LEFT_ACCEPT_DIST | 1.5 m |
| CONE_FIT_SMOOTH_ALPHA | 0.20 |
| CONE_FIT_MAX_MISS | 39 |
| CONE_TO_LANE_MISS | 40 |
| CONE_GRACE_TICKS | 20 |

## 9.3 SHORTCUT

| 파라미터 | 값 |
| --- | --- |
| STOP_V_THRESHOLD | 320 |
| CROSS_V_THRESHOLD | 278 |
| STOP_HEADING_TOL | ±10° |
| LEFT_SIGNAL_DEBOUNCE_TICKS | 2 |
| SC_BYPASS_COOLDOWN (POLICE) | 80 (4초) |
| SC_DONE_COOLDOWN | 200 (10초) |
| LEFT_TURN1_TICKS / motion | 48 (2.4초) |
| LEFT_TURN2_TICKS / motion | 50 (2.5초) |

## 9.4 CHILD_ZONE

| 파라미터 | 값 |
| --- | --- |
| CHILD_START_V_THR | 200 |
| CHILD_END_V_THR | 400 |
| CHILD_EXIT_DELAY | 60 (3초) |
| CHILD_ENTER_COOLDOWN | 60 (3초) |
| CHILD_EXIT_COOLDOWN | 200 (10초) |
| CHILD_HARD_TIMEOUT | 340 (17초) |
| CHILD_ZONE_SPEED / motion | 6.0 |

## 9.5 OVERTAKE

| 파라미터 | 값 |
| --- | --- |
| OT_CAR_V_THRESHOLD | 250 |
| OT_HEADING_MIN/MAX | 50° / 170° |
| OT_YELLOW_RIGHT_OFFSET (2차선1) | -1.5 m |
| OT_WHITE_LEFT_OFFSET (2차선2) | +0.8 m |
| OT_WHITE_LEFT_PASSING (추월) | +5.5 m |
| OT_YELLOW_LEFT_OFFSET_1 (1차선) | +2.0 m |
| OT_YELLOW_RIGHT_MERGE (복귀) | -0.5 m |
| OT_LANE_TO_2ND_TICKS | 100 (5초) |
| OT_RETURN_TICKS | 60 (3초) |
| OT_MERGE_TICKS | 40 (2초) |
| 왼쪽 라이다 | +90° ±8°, 0.5~3m |
| 오른쪽 라이다 | -88° ±2°, 0.01~3m |

## 9.6 PEDESTRIAN

| 파라미터 | 값 |
| --- | --- |
| PED_X_MIN/MAX | 1.5 / 8.0 m |
| 반경 r 허용 | 0.1 ~ 0.4 m |
| PED_ROAD_HALF_WIDTH | 1.2 m |
| PED_MIN_STOP_TICKS | 60 (3초) |
| PED_COOLDOWN | 400 (20초) |

## 9.7 WAIT (출발)

| 파라미터 | 값 |
| --- | --- |
| GREEN 대기 시간 | 72틱 (3.6초) |
| 출발 후 STOP 무시 | 400틱 (20초) |

# 10. 결론

## 10.1 완성된 기능

IDLE → WAIT → CONE → LANE 자동 진행

LANE 주행 중 PEDESTRIAN/SHORTCUT/OVERTAKE 분기 자동 처리

CHILD_ZONE 자동 진입/해제 + 속도 제한

RED_STOP: 정지선 + 빨간불 정지, GREEN으로 분기

POLICE 교차로 자동 통과

IMU heading 기반 오인식 방지

RC 모드 수동 제어 (방향키 자동복귀)

## 10.2 git 버전 관리

| 태그 | 내용 |
| --- | --- |
| jeongtaek-0527 | 정은택 ver (친구 sm2 적용 전, 모든 튜닝 완료) |
| gosumin-0527 | 고수민 ver (친구 sm2 적용본, 콘/어린이/cone_mode 추가) |

복원: git checkout <tag>

## 10.3 향후 개선 여지

YOLO 모델 추가 학습 (특정 시점/각도 누락)

OVERTAKE 차량 옆 추월 시 안정성 (옆 차 너무 가깝거나 멀 때 대응)

커브 구간 LANE 검출 강건성

실차 적용 시 좌표계 및 캘리브레이션 재검증